SC COMPATIBIL SRL                                                            INTRODUCERE  IN  INTRAVILAN  TEREN  PENTRU  CONSTRUIRE

RM. VALCEA                                                                         PENSIUNE D+P+1EM CHELET, COM. SLATIOARA, SAT RUGETU

MEMORIU DE PREZENTARE

- Introducere

- Denumirea proiect: Introducere in intravilan teren pentru construire Pensiune D+P+1E+M

- Amplasament: jud. Valcea, comuna Slatioara, sat Rugetu

- Initiator:  SC TIMP SI VREMURI SRL – com. Slatioara, prin Grosu Daciana Mihaela

- Elaborator: SC COMPATIBIL SRL – Rm. Valcea

- Data: iunie 2011

Documentatia de fata propune studierea unui teren in suprafata  de 17.083,00mp,  amplasat in intregime in extravilanul comunei Slatioara, sat Rugetu in vederea construirii unei pensiuni turistice. Terenul este proprietatea solicitantului conform acte  proprietate anexate.

Documente care au stat la baza elaborarii documentatiei :

- Cadru legal pentru intocmire aviz prealabil de oportunitate: Legea nr.350/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, art.32.

- Certificat de Urbanism nr.5 din 10.02.2011 eliberat de Consiliul Judetean Valcea.

- Planul de amplasament si delimitare a imobilului anexa la actele de proprietate a terenului.

- PUG comuna Slatioara.

  - Prevederile PUG-ului aprobat, obiectul lucrarii

Conform P.U.G. comuna Slatioara, sat Rugetu, terenul studiat se afla in extravilanul satului Rugetu, ca urmare nu are reglementari urbanistice existente sau propuse si  dispune ca utilitati de posibilitate de racord la reteaua electrica existenta in zona.

Vecinatati:

- La nord: proprietate persoana fizica;

- La est : domeniu public – raul Cerna;

- La vest: drum de tarla neamenajat;

- La sud: proprietate persoana fizica.

Principalele cai de comunicatie existente in zona sunt drumurile de tarla neamenajate care  debuseaza in reteaua de drumuri a localitatii formata din drumuri judetene si nationale.

Functiunea existenta prevazuta in PUG pentru zona de vecinatate cuprinsa in intravilan este de zona de locuinte cu regim mic de inaltime si functiuni complementare. Cladirile existente in aceasta zona au regim de inaltime P, P+1E.

Terenul studiat nu se afla in zona protejata sau cu interdictie de construire.

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul este situat pe versantul de vest al văii râului Cerna. Terenul studiat are suprafaţa înclinată de la vest spre est şi nu este ameninţat de inundaţii. Proprietatea se întinde de la partea superioară a versantului până la râul Cerna, având lungimea de cca. 408 m şi lăţimea de 23 – 35 m.

În partea de vest a proprietăţii, cuprinsă între cele două drumuri existente, L = 215,55 m, terenul are stabilitate bună. În partea de est, de la cca. 11 m faţă de drumul existent şi până la râul Cerna, pe lungimea de cca. 177 m, terenul a fost afectat de alunecări gravitaţionale, în urma cărora au rezultat denivelări în care băltesc apele de ploaie.

Pensiunea propusă urmează a fi amplasată la partea superioară a versantului, în zona de vest a proprietăţii, cu stabilitate bună.

1.2. Folosinta actuala a amplasamentului analizat

Terenul studiat are  suprafata de 17.083,00mp si folosinta de teren fanete.

1.3. Functiunea solicitata de investitor si propusa prin studiul de oportunitate

Investitorul   solicita introducerea unui teren in suprafata de 17.083,00mp in intravilanul comunei Slatioara, sat Rugetu pentru realizarea unei constructii cu functiunea de pensiune turistica D+P+1E+M si amenajari exterioare, spatii verzi, parcari, alei dalate.

Constructia porpusa va fi realizata pe structura de zidarie portanta si lemn, pe fundatii continui din beton si piatra dimensionate conform studiului geotehnic intocmit in acest scop.

Indicatori spatiali pentru constructia propusa:

SC=380,00mp;

SD=1250,00mp

POT ; 2,22%

CUT: 0,07

Regimul de inaltime propus pentru constructia solicitata va fi demisol+parter+1etaj + mansarda (partial). Destinatia incaperilor amplasate pe nivele va fi urmatoarea:

- La demisol: sala fitness, piscine acoperita,sala forta, sauna, grupuri sanitare,spatii tehnice si depozitare alimente;

- La parter: receptia, sala de mese, bucataria si spatii personal;

- La etaj: 12 camere de cazare turisti, oficii curatenie;

- La mansarda: sala conferinte, oficii, camere personal.

  - Prevederile PUG aprobat privind functiunea solicitata

Avand in vedere situarea amplasamentului studiat in extravilanul comunei Slatioara, PUG –ul aprobat al comunei nu prevede reglementari pe acest teren. Functiunea solicitata de investitor pe acest teren nu se regaseste in intravilanul comunei Slatioara.

  - Analiza situatiei existente privind echiparea tehnico-edilitara

In prezent  exista pe amplasamentul studiat doar retea de alimentare cu energie electrica de inalta tensiune ; nu sunt prevazute alte retele edilitare care sa deserveasca comuna.

  - Propunerile privind interventiile urbanistice ce se doresc a se realiza

- Teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin PUZ

Documentatia de fata propune studierea unui teren in suprafata  de 17.083,00mp,  amplasat in intregime in extravilanul comunei Slatioara, sat Rugetu in vederea construirii unei pensiuni turistice. Terenul este proprietatea solicitantului conform acte  proprietate anexate.

- Categoria functionala a dezvoltarii, modul de rezolvare a echiparii tehnico-edilitare, a accesului in incinta, eventuale servituti

Categoria functionala pentru terenul studiat prin PUZ va fi de zona turistica si de agreement.

Capacitatea prevazuta pentru aceasta pensiune cu incarcare maxima va fi de 16 camere de cazare pentru public si personal, aproximativ 35 persoane.

Accesele carosabile si pietonale la terenul studiat se vor asigura prin drumul de tarla existent care traverseaza proprietatea pe directia nord-sud si care va fi modernizat.   Se va propune prin PUZ  corectarea profilului existent al drumului de la 4,00m la prospect de 5,00m din care carosabil 3,00m si trotuare aferente de cate 1,00m.

In incinta se vor prevedea platforme dalate pentru parcarea a 12 autoturisme pentru public si 2 autoturisme pentru personal si alei carosabile de acces la parcarea amenajata si la zonele de depozitare si deservire a bucatariei si spatiilor anexa.

Se vor asigura in incinta utilitatile edilitare necesare functionarii dotarilor propuse, dupa cum urmeaza:

- racord la reteaua de alimentare electrica existenta in zona;

- alimentare cu apa – put forat in incinta;

- canalizarea apelor menajere rezultate din functionarea activitatii propuse se va asigura la microstatia biologica propusa in incinta;

- incalzirea spatiilor interioare se va asigura prin pompe de caldura si panouri solare amplasate pe cladirea propusa;

- evacuarea deseurilor menajere rezultate din activitatea propusa se va asigura prin europubele amplasate in incinta care se vor evacua periodic de catre o firma specializata.

- Reglementari obligatorii

Investitorul  solicita introducerea terenului in suprafata de 17.083,00mp in intravilanul comunei Slatioara, sat Rugetu pentru realizarea unei constructii cu functiunea de pensiune turistica si amenajari exterioare, spatii verzi, parcari, alei dalate.

In acest scop se solicita de catre Consiliul Judetean Valcea elaborarea unui PUZ care sa prevada reglemantari si functiuni in zona.

Reglementari obligatorii propuse prin PUZ:

POT propus= max. 3,0%      CUT propus= max.0,1

Regim de inaltime maxim admis: D+P+ 1E +M

Regim de aliniere propus : 150,00m din ax drum existent pe proprietate.

BILANT TERITORIAL  ZONA STUDIATA

______________________________________________________________________

SUPRAFETE                                                                      MP                            %

- PENSIUNE                                                                 380,00                      2,22

- CIRCULATII CAROSABILE, PARCARI                    1595,37                      9,33

- ALEI, TERASE AMENAJATE                                     640,00                      3,74

- SPATII VERZI                                                         14445,63                    83,43

- PLATFORME GUNOI                                                   22,00                      1,28

TOTAL SUPRAFATA SUDIATA                                   17.083,00mp                100,00

  - Justificarea oportunitatii realizarii investitiilor solicitate

Oportunitatea construirii unei pensiuni turistice in comuna Slatioara este in principal impusa de obiectivele turistice si cadrul natural deosebit existent in zona, astfel:

  - monumente istorice de cult religios;

  - trasee turistice cu numeroase puncte de interes;

  - peisaje montane;

  - peşteri:târguri ţărăneşti;

  - Biserica de la Vioreşti - monument UNESCO;

  - Piramidele de la Slătioara;

    - evenimente locale:

      - festivalul Eco-Etno Folk-Film – Slătioara;

      - expoziţii de pictură în cadrul festivalului;

Prin documentatia de fata se doreste realizarea unui pol de agrement in zona  pentru care s-a solicitat de catre investitor finantare din fonduri europene.

Amplasamentul propus pentru aceasta functiune  nu intra in conflict cu nici una din functiunile existente in zona de intravilan adiacenta si poate asigura prin racord utilitatile si dotarile necesare functiunii solicitate.

Pentru  aceasta zona a comunei nu s-au solicitat pana in prezent alte PUZ-uri in imediata vecinatate a amplasamentului studiat.

Prezenta solicitare arata tendinta de dezvoltare a comunei in aceasta directie iar investitia de fata vine in intampinarea acestui demers asigurand o zona de turism cu un real potential natural si de agrement.

Intocmit,

Arh. Marcela IOAN