STUDIU DE OPORTUNITATE

Date de recunoasitere a documentației

Beneficiar		SC FARMACIA DEEAVIT SRL

Adresa 	                    Comuna Pietrari, str. Principala, nr.82-84, Jud Valcea

Proiectant			S.C. ARHISPACE S.R.L. Rm. Vâlcea - R.C 			J38/42/2004, RO16056520

SIef proiect,		arh. Alexandru SUCIU

Data elaborării		Martie 2025

Obiectul lucrarii

AVIZ OPORTUNITATE PUZ- MODIFICARE FUNCTIUNE ZONA

(DIN ZONA DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

IN ZONA DE SERVICII: COMERT, BAR,STATIE DE

CARBURANTI/G.P.L.; SPALATORIE AUTO/ASPIRATOARE)

Surse de documentare - 		            PLANUL URBANISTIC GENERAL – Comuna Pietrari

Plan topografic

1 Memoriu tehnic explicativ privind situatia existenta si interventiile urbanistice ce se doresc a se realiza.

- 1 Prevederile P.U.G.-ului aprobat. Destinatia urbanistica stabilita prin PUG, a zonei care face obiectul studiului

Terenul pe care se intentioneaza a se construii face parte din :

- Zona pentru locuinte/functiuni complementare

1.2  Folosinta actuala a terenului pentru care se solicita avizul de oportunitate

Terenul studiat are suprafata de 3110.00 mp  nr. Cadastral 36120  este inscris in CF  UAT Comuna Pietrari si are  categoria de folosinta “arabil” si curti constructii.

Se invecineaza cu :

- La nord	– Valea Ganciului

– Matei Nicolae

- La est 		– Paunei Ion

– Most.def. Nicula Constantin

- La sud              – DN 67

- La vest             – Matei Nicolae

Analiza situatiei existente privind echiparea tehnico-edilitara a zonei, a amplasamentului studiat

RETELE APA-CANAL

Exista retea de apa-canal pe DN67

RETELE TERMICE

Nu existe rețele de termice in zona.

RETELE   GAZE

Exista retea de distributie gaze naturale pe DN67

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ

Exista retea de 0,4 Kv pe DN67

DRUMURI

Terenul are acces din  DN67 pe latura de SUD

1.3  Folosinta solicitata de investitor si propusa prin studiul de oportunitate

Folosinta solicitata de investitor este curti constructii .

Destinatia urbanistica a terenurilor solicitata de investitor si propusa prin studiul de oportunitate

Destinatia urbanistica solicitata este zona comert si servicii (Zcs) cu o suprafata de 580.00mp si zona de servicii (Zs) cu o suprafata de 2530.00mp

1.3.1  Propunerile privind interventiile urbanistice ce se doresc a se realiza,

Schimbarea destinatiei terenului si a categoriei de folosinta

Se propune schimbarea destinatie urbanistice in zona de comert si servicii  si zona de servicii si constructii cu functiuni complementare si o cale de acces auto si pietonala .

Asigurarea acceselor

Accesul auto si pietonal se va face din DN 67

Asigurarea utilitatilor

Alimentarea cu apa

Se realizeaza din reteaua existenta din DN 67

Canalizare

Se realizeaza din reteaua existenta din DN 67

Alimentarea cu gaze

Se realizeaza din reteaua existenta din DN 67

Alimentare cu energie termica

Nu este cazul.

Alimentare cu energie electrică

Bransamentul electric se poate realiza din rețeaua de 0,4 Kv existentă in zona amplasamentului.

Pentru realizarea obiectivului propus in zona se vor obtine urmatoarele avize de la CEZ DISTRIBUTIE SA

-aviz amplasament

-aviz tehnic de racordare pentru racordarea la RED a viitorului consumator. Energia electrica se va utiliza la iluminat si alimentarea echipamentelor electro-casnice.

Servituti urbanistice

Zona de protectie a Drumului National – 22m din limita zonei de siguranta.

1.4.. Categorii de costuri  ce vor fi suportate de investitorul privat

- Realizarea studiilor si documentațiilor tehnice necesare parcurgerii etapelor până la autorizarea lucrărilor de construcție;

- Realizarea obiectivului principal si a celor secundare;

- Realizarea bransamentelor la rețelele de utilități existente in zonă;

3. Categorii de costuri  ce vor cădea în sarcina autorităților locale

Nu există costuri în sarcina autorităților locale.

1.5  Justificarea oportunitatii realizarii investitiilor solicitate

Terenul studiat se afla intr-o zona de locuinte dezvoltata coerent pe o infrastructura de utilitati foarte buna, avand  conditii ca obiectivele ce se vor realiza sa se integreze in ansamblul construit existent.

Zona de locuite existenta nu dispune de facilitate comerciale si de servicii astfel devine oportuna realizarea unor constructii cu aceste functiuni.

Consecințe economice si sociale la nivelul zonei

Contruibuie la dezvoltarea zonei de servicii si comert

1.6  Propuneri privind interventiile urbanistice

a. Teritoriul care urmeaza a fi reglementat

Terenul propus se afla  in intravilanul Comunei Pietrari .  Este un teren ce nu prezinta denivelari , cu acces din DN67 si cu o suprafata  de 3110.00 mp, avand o forma neregulata .

Situatia propusa:

Constructiile propuse se vor amplasa in zona edificabila materializata in plansa de reglementari urbanistice.

b.  Categoria/categorii functionale a/ale dezvoltarii

Categoria functionala propusa :

Se propune :

- Schimbarea destinatiei in zona de comert si servicii cu S=580.00mp

- Schimbarea destinatiei in zona servicii cu S=2530.00 mp

c. Indicatori urbanistici propusi

POT  45%

CUT  0.80

d. Dotari de interes public

Nu este cazul

e. Capacitati de transport admise

Nu este cazul

Intocmit,

Arh. urb. Alexandru SUCIU